# Loongson Exploration

# 龙芯平台初探

# 熟悉实验环境

## 一．实验平台

多路处理器计算机教学实验系统是由四片四核龙芯3A处理器构成的16核CC-NUMA结构、内可配置外可扩展结构的实验硬件平台。实验系统特点如下：

（1）多种并行层次：多发射、多核、多路、多机

（2）多种互连方式：片上网络、HyperTransport、以太网

（3）多种存储结构：CMP/SMP、CC-NUMA

（4）多种编程模式：Pthread、MPI、OpenMP

该实验系统是由多路处理单元和前端控制单元组成，多路处理单元上有对称的 4个计算 节点，每个计算节点包含一颗龙芯3A四核处理器。4个计算节点既可通过网络互连为多处理机集群架构，也可通过 HT总线互连为CC-NUMA架构。前端控制单元由龙芯2H构成，为计算节点提供内核和网络文件系统。实验系统主板的基本结构和软硬件结构图如下所示。

图1 实验系统结构图

图2 实验系统实物图

## 二．前端控制单元

前端控制单元集成了单片高性能龙芯2H处理器，1个DDR3 SODIMM插槽，两路 10/100/1000Mbps自适应网络控制器，1个千兆网口，1个M-SATA插槽，1G NAND FLSAH，4个USB2.0接口，1个VGA接口和 1个串口。实物图为图3，其中标注出前端控制单元所包括的主要器件。

图3 前端控制单元实物图

## 三．多路处理单元

多路处理单元承载 4个对称的计算节点，编号如图 2-2所示，每个计算节点包括一颗龙芯3A处理器、DDR3内存、BIOS Flash、串口收发芯片以及电源变换电路等。四个龙芯 3A处理器在处理板上通过 HT总线实现互连。多路处理单元的结构示意图如图4所示。

图4 多路处理单元结构示意图

实物图为图5，其中标注出计算节点号以及单个计算节点所包括的主要器件。本主板 CPU频率为 800MHz，内存频率 300MHz，HT拨码开关采用默认配置，各计算节点配置参数一致。

图5 多路处理单元实物图

# 实验1

# C语言编程——字符操作

- 实验要求

- 显示键入的字符的16进制ASCII码；

- 将键入的字符进行大小写转换并显示。

- 实验目的

- 了解数据在计算机内的编码表示，熟悉常见字符的16进制ASCII码；

- 初步掌握C语言，能够用C语言进行简单编程实验，掌握键盘输入及显示输出的方法；

- 熟悉Linux环境，学会如何在Linux环境下完成C程序的编写和运行。

## 附录：知识点总结

- Linux环境下文本编辑器的使用

Linux环境下可以使用vi/vim文本编辑器编写程序。vi的基本使用方式总结如下：

进入vi编辑界面一般分为三种模式，一般模式、编辑模式、命令行模式。 - 一般模式 以vi打开一个文件就直接进入一般模式（这是默认模式）。在这个模式中，你可以上下左右的移动光标，也可以粘贴复制或是删除文件数据，但不可以编辑文件内容。 - 编辑模式 在一般模式中按下“i，I，o，O，a，A，r，R”任一字母之后才可进入编辑模式。通常在Linux中按下这些按键后，在界面左下方会出现“INSERT”或“REPLACE”的字样，此时就可以进行编辑。如果要回到一般模式，则需按下【Esc】。 - 命令行模式 在一般模式中输入“:，/，？”任一个按键，就可以将光标移动到最下面那一行。在这个模式中可以提供你查找数据的操作，而读取、保存、大量替换字符、离开vi、显示行号等则是在此模式中完成。如果要回到一般模式，则需按下【Esc】。 进入vi编辑界面后按下“i”按键进入编辑模式，开始编辑C语言代码。代码写完后按【Esc】退回到一般模式，按下“:wq”保存退出。如果发现程序有错误，可以“vi 文件名”重新编辑。

- GCC 编译器的使用

GCC常用命令总结如下：

- 使用-o可以指定输出的可执行文件名称 - 指定-E编译选项，使得只输出预编译结果 文件test.i中存放着test.c经预处理之后的代码。“cat test.i”可以打开test.i文件。 - 通过编译选项-S输出汇编代码 文件test.s会包含test.c的汇编输出代码。 - 指定-C输出编译后的代码 文件test.o包含机器指令或编译后的代码。 - 通过编译选项-save-temps输出所有中间代码

大家可以自行搜取更多资料学习linux环境下的文本编辑和程序运行知识。

注：

1. VIM编辑器可能使用不方便，可以考虑使用Gedit编辑器

实验2

文件读写及加解密

## 一.实验要求

- 读取已定义内容的文件，将其内容加密后，保存到另一个文件。

- 读取加密后的文件内容，实现解密算法进行解密，并与源文件对照验证正确性。

## 二.实验目的

以读写文件为例，掌握计算机系统中程序的执行流程。

## 三.实验要求

## 加密难度可自定，但不建议太过简单的加解密方式，可自由发挥设计属于自己的加解密算法。

## 四.实验步骤

## (1)准备好要加密的文件

## (2)读入文件，进行加密操作，得到加密后的文件

## (3)对加密后的文件进行解密操作

## (4)验证解密后文件与要加密文件的一致性