山东大学        计算机科学与技术            学院

计算机组成与设计    课程实验报告

| 学号：202000130143 | 姓名： 郑凯饶 |  | 班级：2020级1班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目： 控制器实验 |  |  |  |
| 实验学时：2 |  | 实验日期： 2022-5-29 |  |
| 实验目的： 采用微程序方法设计控制器。 |  |  |  |
| 实验软件和硬件环境： 软件环境： QuartusII软件 硬件环境： 1.实验室台式机 2.计算机组成与设计实验箱 |  |  |  |
| 实验原理和方法： - 微程序控制器电路结构如下，有控制存储器CROM、微程序uPC计数器和伪指令寄存器uIR构成： ->UPC提供8位微地址 ->在控存信号的作用下，读出一条长24位的微指令代码 ->在打入命令CPUIR的作用下送入UIR - 时钟信号控制原理 - UPC设计 |  |  |  |
| 实验步骤： 连接电路原理图： UPC： 控制器整体： 引脚分配： 测试、调试： 初始化ROM数据文件如下： 读取0号内存单元为0H 读取1号内存单元为7H 读取2号内存单元为EH 读取3号内存单元为15H 读取4号内存单元为1CH 读取5号内存单元为23H 验证通过！ |  |  |  |
| 结论分析与体会： 这次实验我们实践了简单的控制器，最让我印象深刻的是控制信号的设计，按键之后首先作为读控存信号，读出当前微指令，同时其反相作为寄存器打入脉冲，将微指令“显示”，而后其上升沿使UPC+1形成下一条微指令的地址。控制单元的设计中节拍安排是一个比较有意思的问题，希望在课设中深入理解。 |  |  |  |