山东大学        计算机科学与技术            学院

计算机组成与设计    课程实验报告

| 学号：202000130143 | 姓名： 郑凯饶 |  | 班级：2020级1班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目： 二进制补码加法器实验 |  |  |  |
| 实验学时：2 |  | 实验日期： 2022-4-24 |  |
| 实验目的： 根据补码加法器的模型，理解数据流及其时序关系。 掌握加法器实现补码加、减运算的基本原理。 |  |  |  |
| 实验软件和硬件环境： 软件环境： QuartusII软件 硬件环境： 1.实验室台式机 2.计算机组成与设计实验箱 |  |  |  |
| 实验原理和方法： - 补码加、减运算器结构图 模块讲解： 原反控制器：用于转换Y补→-Y补，减法运算时将Y连同符号位取反加一。 累积器：类似ALU中ACC寄存器，存放加数、被减数。 加法器（符号位）：用于计算双符号位。 加法器（数据）：用于计算4位数据位。 溢出判断：异或门判断双符号位是否相同。 |  |  |  |
| 实验步骤： 连接电路原理图： 连接电路输出时不能直接连接在运算器件的输出，要通过寄存器，否则在输入时输出也随之变化。通过寄存器隔离输入交互。 引脚分配： 测试、调试： 减法操作： 初始状态，设置减数为3. 0 – 3 = -3 -3 – 3 = -6 -6 – 3 = -9 -9 – 3 = -12 -12 – 3 = -15 -15 – 3 = -2 此时发生溢出，溢出信号灯（D8）亮起。 |  |  |  |
| 结论分析与体会： 这次的设计比较复杂，但是之前的实验让我们对运算器有了初步了解。我们解耦了整体设计，模块化地依次设计原反控制器、加法器向累加器的传送线路和溢出判断模块等等。在测试的过程中我们遇到了一些BUG，比如输出未经过寄存器、减法操作时符号位未取反，调试修改后我们完成了实验任务。 |  |  |  |